ЗАДАЧА № 4

Определение выбросов вредных веществ от сварочного производства и ущерб, наносимый окружающей среде.

При проведении сварочных работ в окружающую среду выбрасываются следующие вредные вещества:

- оксид железа Fe2O3,

- диоксид марганца MnO2,

- пыль неорганическая с содержанием SiO2,

- фториды F,

- фтористый водород HF,

- диоксид азота NO2,

- оксид углерода CO.

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессе сварки, наплавки и металлизации за час определяется по формуле

Mi=miB (г/час)						(4.1)

где В – часовой расход электродов, кг/ч;

mi– массовый выброс вредного i-го вещества при расходе 1 кг электродов (табл.4.1).

Массовый выброс вредного вещества за год

Mгодi=Min1n210−6 (т/год)					(4.2)

где n1 – число рабочих часов в сутки;

n2 – число рабочих дней в году.

Ущерб, наносимый окружающей среде, в результате выбросов от сварочного производства

Y=Kэкi=1mMгодiHδi (руб/год)				(4.3)

где Hδi - базовая ставка за выброс 1 т вредного вещества (табл.4.1);

Kэк-  коэффициент экологической значимости региона (табл. 4.2).

Таблица 4.1

| Вредное вещество | Hδi, руб/т |
| --- | --- |
| Оксид железа Диоксид марганца Пыль неорганическая Фториды Фтористый водород Диоксид азота Оксид углерода | 52 2050 41 68 410 52 0,6 |

Таблица 4.2

| Регион России | Коэффициент Кэк |
| --- | --- |
| Северный Северо-Западный Центральный Центрально-Черноземный Поволжский, Южный Уральский | 1,4 1,5 1,9 1,5 1,9 2,0 |

ЗАДАЧА № 4

Определение выбросов вредных веществ от сварочного производства и ущерб, наносимый окружающей среде.

| № вар | В, [кг/час] | n1, [ч/сут] | n2, [дней/г] | Удельный выброс загрязняющего вещества mi, [г/кг] |  |  |  |  |  |  | Регион России |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fe2O3 | MnO2 | пыль | фториды | HF | NO2 | CO |  |
| 1 | 2 | 4 | 230 | 8,5 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | Северный |
| 2 | 3 | 5 | 231 | 8,8 | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |  |
| 3 | 4 | 6 | 232 | 9 | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |  |
| 4 | 5 | 7 | 233 | 9,2 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 1,4 |  |
| 5 | 6 | 4 | 234 | 9,4 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |  |
| 6 | 7 | 5 | 235 | 9,6 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | Северо-Западный |
| 7 | 8 | 6 | 236 | 9,8 | 0,4 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |  |
| 8 | 8 | 7 | 237 | 8,5 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,4 |  |
| 9 | 7 | 4 | 238 | 8,8 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |  |
| 10 | 6 | 5 | 239 | 9 | 0,5 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |  |
| 11 | 5 | 6 | 240 | 9,2 | 0,4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | Центральный |
| 12 | 4 | 7 | 230 | 9,4 | 0,7 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,4 |  |
| 13 | 3 | 4 | 231 | 9,6 | 0,6 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |  |
| 14 | 2 | 5 | 232 | 9,8 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |  |
| 15 | 2 | 6 | 233 | 8,5 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |  |
| 16 | 3 | 7 | 234 | 8,8 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | Центрально-Черноземный |
| 17 | 4 | 4 | 235 | 9 | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |  |
| 18 | 5 | 5 | 236 | 9,2 | 0,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |  |
| 19 | 6 | 6 | 237 | 9,4 | 0,4 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |  |
| 20 | 7 | 7 | 238 | 9,6 | 0,7 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,4 |  |
| 21 | 8 | 4 | 239 | 9,8 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | Поволжский, Южный |
| 22 | 8 | 5 | 240 | 8,5 | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |  |
| 23 | 7 | 6 | 230 | 8,8 | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |  |
| 24 | 6 | 7 | 231 | 9 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,4 |  |
| 25 | 5 | 4 | 232 | 9,2 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |  |
| 26 | 4 | 5 | 233 | 9,4 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | Уральский |
| 27 | 3 | 6 | 234 | 9,6 | 0,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |  |
| 28 | 2 | 7 | 235 | 9,8 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 1,4 |  |
| 29 | 2 | 4 | 236 | 8,5 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |  |
| 30 | 3 | 5 | 237 | 8,8 | 0,5 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |  |