ЗАДАЧА № 6

Определение необходимой степени очистки промышленных сточных вод от загрязнений перед их сбросом в водоем.

Сточные воды после очистки выпускаются в проточный водоем, используемый для питьевого водоснабжения.

Для определения требуемой степени очистки сточной воды от загрязняющих взвешенных примесей необходимо определить конечную концентрацию загрязнений в сточной воде перед сбросом ее в водоем Ск.ст. г/м3 после предварительной очистки.

Эта концентрация должна удовлетворять условию

Cк.ст.=aQq(Cдоп.в.−Св)+Сдоп.в.   (г/м3)

где Сдоп.в. - предельно допустимая концентрация загрязнений в водоеме после сброса сточных вод.

a - коэффициент смешения, показывающий какая часть расхода воды в водоеме смешивается со сточными водами в расчетном месте сброса.

Для определения коэффициента смешения используется следующая формула.

a=1−e−α ⋅ 3L1+Qqe−α ⋅ 3L

где L – расстояние от места сброса сточной воды до расчетного створа водозабора (м).

α - коэффициент, учитывающий влияние гидродинамических факторов на смешивание сточных вод с водой водоема.

Этот коэффициент определяется по формуле

α=ϕ3⋅Eq

где ϕ - коэффициент, учитывающий влияние извилистости русла реки;

E - фактор турбулентности течения воды в водоеме, определяемый по формуле

E=HWв200

Определив Ск.ст. по формуле, оценивают необходимую степень очистки сточных вод от взвешенных примесей перед их выпуском в водоем.

Для этого используется формула

η=Cн.ст.−Ск.ст.Сн.ст.100%

Очистное сооружение

L

Q

q

Ск.ст.

Сн.ст.

η

| № вар-та | Q | q | H | Wв | Сн.ст. | Св | Сдоп.в. | L | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 0,12 | 2 | 0,3 | 130 | 0,11 | 0,3 | 1331 | 1 |
| 2 | 15 | 0,13 | 2,1 | 0,28 | 140 | 0,12 | 0,31 | 1728 | 1,1 |
| 3 | 15 | 0,14 | 2,3 | 0,26 | 150 | 0,13 | 0,32 | 2197 | 1,2 |
| 4 | 15 | 0,15 | 2,5 | 0,24 | 160 | 0,15 | 0,33 | 1331 | 1,3 |
| 5 | 15 | 0,16 | 2,7 | 0,22 | 170 | 0,18 | 0,34 | 1728 | 1,4 |
| 6 | 15 | 0,17 | 2,9 | 0,2 | 180 | 0,19 | 0,35 | 2197 | 1,5 |
| 7 | 18 | 0,12 | 2,9 | 0,2 | 180 | 0,19 | 0,3 | 1331 | 1 |
| 8 | 18 | 0,13 | 2,7 | 0,22 | 170 | 0,18 | 0,31 | 1728 | 1,1 |
| 9 | 18 | 0,14 | 2,5 | 0,24 | 160 | 0,15 | 0,32 | 2197 | 1,2 |
| 10 | 18 | 0,15 | 2,3 | 0,26 | 150 | 0,13 | 0,33 | 1331 | 1,3 |
| 11 | 18 | 0,16 | 2,1 | 0,28 | 140 | 0,12 | 0,34 | 1728 | 1,4 |
| 12 | 18 | 0,17 | 2 | 0,3 | 130 | 0,11 | 0,35 | 2197 | 1,5 |
| 13 | 20 | 0,12 | 2 | 0,3 | 130 | 0,11 | 0,3 | 1331 | 1 |
| 14 | 20 | 0,13 | 2,1 | 0,28 | 140 | 0,12 | 0,31 | 1728 | 1,1 |
| 15 | 20 | 0,14 | 2,3 | 0,26 | 150 | 0,13 | 0,32 | 2197 | 1,2 |
| 16 | 20 | 0,15 | 2,5 | 0,24 | 160 | 0,15 | 0,33 | 1331 | 1,3 |
| 17 | 20 | 0,16 | 2,7 | 0,22 | 170 | 0,18 | 0,34 | 1728 | 1,4 |
| 18 | 20 | 0,17 | 2,9 | 0,2 | 180 | 0,19 | 0,35 | 2197 | 1,5 |
| 19 | 23 | 0,12 | 2,9 | 0,2 | 180 | 0,19 | 0,3 | 1331 | 1 |
| 20 | 23 | 0,13 | 2,7 | 0,22 | 170 | 0,18 | 0,31 | 1728 | 1,1 |
| 21 | 23 | 0,14 | 2,5 | 0,24 | 160 | 0,15 | 0,32 | 2197 | 1,2 |
| 22 | 23 | 0,15 | 2,3 | 0,26 | 150 | 0,13 | 0,33 | 1331 | 1,3 |
| 23 | 23 | 0,16 | 2,1 | 0,28 | 140 | 0,12 | 0,34 | 1728 | 1,4 |
| 24 | 23 | 0,17 | 2 | 0,3 | 130 | 0,11 | 0,35 | 2197 | 1,5 |
| 25 | 25 | 0,12 | 2 | 0,3 | 130 | 0,11 | 0,3 | 1331 | 1 |
| 26 | 25 | 0,13 | 2,1 | 0,28 | 140 | 0,12 | 0,31 | 1728 | 1,1 |
| 27 | 25 | 0,14 | 2,3 | 0,26 | 150 | 0,13 | 0,32 | 2197 | 1,2 |
| 28 | 25 | 0,15 | 2,5 | 0,24 | 160 | 0,15 | 0,33 | 1331 | 1,3 |
| 29 | 25 | 0,16 | 2,7 | 0,22 | 170 | 0,18 | 0,34 | 1728 | 1,4 |
| 30 | 25 | 0,17 | 2,9 | 0,2 | 180 | 0,19 | 0,35 | 2197 | 1,5 |