Задание на курсовую работу для студентов МИИТа

Задание для  составления отчета  2-тп воздух.

Вариант  № 31

1. Рассчитать валовые выбросы в котельной при следующих параметрах: вид топлива  -   дизельное топливо  количество потребляемого топлива в год, 510т, производительность котла, т/ч        5,0   топка с неподвижной решеткой и ручным забросом, расход топлива за январь, 4,8 т   Батарейный циклон БТ-2

2. Механический цех Источник выброса ЗВ 3 заточных станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,045; 0,048  0,050 г/с и 2 внутришлифовальных станков  с  удельным выбросом    0,062; 0,075  г/с. Чистое время работы первого станка 4,7    часа, второго 4,1   часа, третьего – 4,2, четвертого -4,5, пятого 4,8 . Первые три станки работают   260 дней в году, другие 180 дней .

3. Малярно-окрасочный цех. Источник загрязнения краско-сушильная камера. Окраска производится в электростатическом поле. Используется эмаль ПФ-133. В растворителе содержится ксилола –   40%,       уайт-спирита –    50%    .Летучая часть составляет 50%, сухой остаток 30 Количество израсходованной краски за год –   450    кг. Доля краски потерянной в виде аэрозоля –1,0%. Количество растворителя за год –  325 кг. Количество рабочих часов в напряженный месяц работы – 180   . Число дней работы участка в этом месяце   26 дней.

Вариант  № 32

1. Рассчитать валовые выбросы в котельной при следующих параметрах: вид топлива  -   дизельное топливо  количество потребляемого топлива в год, 550т, производительность котла, т/ч       4,5   топка с неподвижной решеткой и ручным забросом, расход топлива за январь, 4,4 т   Батарейный циклон БТ-2

2. Механический цех. Источник выброса ЗВ 3 заточных станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,046; 0,049  0,051 г/с и 2 внутришлифовальных станков  с  удельным выбросом    0,064; 0,077 г/с. Чистое время работы первого станка 4,6    часа, второго 4,2   часа, третьего – 4,5, четвертого -4,7, пятого 4,9 . Первые три станки работают   262 дней в году, другие 185 дней .

3. Малярно-окрасочный цех. Источник загрязнения краско-сушильная камера. Окраска производится в электростатическом поле. Используется эмаль ПФ-133. В растворителе содержится ксилола –   40%,       уайт-спирита –    60%    .Летучая часть составляет 30%, сухой остаток 70 Количество израсходованной краски за год –   440    кг. Доля краски потерянной в виде аэрозоля –1,0%. Количество растворителя за год –  225 кг. Количество рабочих часов в напряженный месяц работы –  200  . Число дней работы участка в этом месяце       25 дней.

Вариант  № 33

1. Рассчитать валовые выбросы в котельной при следующих параметрах: вид топлива  -   дизельное топливо  количество потребляемого топлива в год, 520т, производительность котла, т/ч      4,3   топка с неподвижной решеткой и ручным забросом, расход топлива за январь, 4,7 т   Жалюзный золоуловитель.

2. Механический цех Источник выброса ЗВ 3 заточных станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,042; 0,044  0,056 г/с и 2 шлифовальных станков  с  удельным выбросом    0,072; 0,085  г/с. Чистое время работы первого станка 4,9    часа, второго 4,4   часа, третьего – 4,7, четвертого -4,6, пятого 4,9 . Первые три станки работают   263 дней в году, другие 190 дней .

3. Малярно-окрасочный цех. Источник загрязнения краско-сушильная камера. Окраска производится в электростатическом поле. Используется эмаль ПФ-133. В растворителе содержится ксилола –   40%,       уайт-спирита –    60%    .Летучая часть составляет 50%, сухой остаток 50 Количество израсходованной краски за год –   470    кг. Доля краски потерянной в виде аэрозоля –1,0%. Количество растворителя за год –  375 кг. Количество рабочих часов в напряженный месяц работы –  210  . Число дней работы участка в этом месяце      23 дней.

Вариант  № 34

1. Рассчитать валовые выбросы в котельной при следующих параметрах: вид топлива  -   бурый уголь количество потребляемого топлива в год, 500т, производительность котла, т/ч        5,0   топка с неподвижной решеткой и ручным забросом, расход топлива за январь, 4,8 т   Батарейный циклон БТ-2

2. Механический цех Источник выброса ЗВ 3 заточных станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,048; 0,044  0,055 г/с и 2 шлифовальных станков  с  удельным выбросом    0,063; 0,077  г/с. Чистое время работы первого станка 4,6    часа, второго 4,2   часа, третьего – 4,4, четвертого -4,9, пятого 4,8 . Первые три станки работают   267 дней в году, другие 193 дней .

3. Малярно-окрасочный цех. Источник загрязнения краско-сушильная камера. Окраска производится в электростатическом поле. Используется эмаль ПФ-133. В растворителе содержится ксилола –   60%,       уайт-спирита –    40%    .Летучая часть составляет 70%, сухой остаток 30 Количество израсходованной краски за год –   480    кг. Доля краски потерянной в виде аэрозоля –1,0%. Количество растворителя за год –  315 кг. Количество рабочих часов в напряженный месяц работы –  220  . Число дней работы участка в этом месяце      26 дней.

Вариант  № 35

1. Рассчитать валовые выбросы в котельной при следующих параметрах: вид топлива  -   торф количество потребляемого топлива в год, 580т, производительность котла, т/ч        5,4   топка с неподвижной решеткой и ручным забросом, расход топлива за январь, 4,8 т   Батарейный циклон типа ЦБР-150У.

2. Механический цех Источник выброса ЗВ 3 заточных станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,045; 0,048  0,050 г/с и 2 плоскошлифовальных станков  с  удельным выбросом    0,067; 0,079  г/с. Чистое время работы первого станка 4,2    часа, второго 4,5   часа, третьего – 4,8, четвертого -4,7, пятого 4,9 . Первые три станки работают   261 дней в году, другие 187 дней .

3. Малярно-окрасочный цех. Источник загрязнения краско-сушильная камера. Окраска производится в электростатическом поле. Используется эмаль ПФ-133. В растворителе содержится ксилола –   45%,       уайт-спирита –    55%    .Летучая часть составляет 60%, сухой остаток 40 Количество израсходованной краски за год –   480    кг. Доля краски потерянной в виде аэрозоля –1,0%. Количество растворителя за год –  355 кг. Количество рабочих часов в напряженный месяц работы –  225  . Число дней работы участка в этом месяце      25 дней.

Вариант  № 36

1. Рассчитать валовые выбросы в котельной при следующих параметрах: вид топлива  -   дизельное топливо  количество потребляемого топлива в год, 570т, производительность котла, т/ч        5,5   топка с неподвижной решеткой и ручным забросом, расход топлива за январь, 4,9 т   Батарейный циклон БТ-2

2. Механический цех Источник выброса ЗВ 3 заточных станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,049; 0,048  0,054 г/с и 2 зубошлифовальных станков  с  удельным выбросом    0,052; 0,065  г/с. Чистое время работы первого станка 4,9    часа, второго 5,1   часа, третьего – 5,2, четвертого -5,5, пятого 5,8 . Первые три станки работают   264 дней в году, другие 240 дней .

3.  Деревообрабатывающий цех. Источник выброса ЗВ 3 строгальных  станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,45; 0,48  0,50 г/с и 2 круглопильных станков  с  удельным выбросом   6,2 ;7, 5  г/с. Чистое время работы первого станка 4,7    часа, второго 4,1   часа, третьего – 4,2, четвертого -4,5, пятого 4,8 . Первые три станки работают   261 дней в году, другие 250дней .

Вариант  № 37

1. Рассчитать валовые выбросы в котельной при следующих параметрах: вид топлива  -   дизельное топливо  количество потребляемого топлива в год, 570т, производительность котла, т/ч        5,7   топка с неподвижной решеткой и ручным забросом, расход топлива за январь, 4,8 т   Батарейный циклон БТ-2

2. Механический цех Источник выброса ЗВ 3 заточных станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,045; 0,048  0,050 г/с и 2 внутришлифовальных станков  с  удельным выбросом    0,062; 0,075  г/с. Чистое время работы первого станка 4,7    часа, второго 4,1   часа, третьего – 4,3, четвертого -4,5, пятого 4,8 . Первые три станки работают   270 дней в году, другие 195 дней .

3.  Деревообрабатывающий цех. Источник выброса ЗВ 3 строгальных  станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,47; 0,48  0,58 г/с и 2 круглопильных станков  с  удельным выбросом   6,5 ;7, 8  г/с. Чистое время работы первого станка 4,7    часа, второго 4,1   часа, третьего – 4,2, четвертого -4,5, пятого 4,9 . Первые три станки работают   269 дней в году, другие 255дней .

Вариант  № 38

1. Рассчитать валовые выбросы в котельной при следующих параметрах: вид топлива  -   дизельное топливо  количество потребляемого топлива в год, 510т, производительность котла, т/ч        5,0   топка с неподвижной решеткой и ручным забросом, расход топлива за январь, 4,8 т   Батарейный циклон БТ-2

2. Механический цех Источник выброса ЗВ 3 заточных станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,045; 0,048  0,050 г/с и 2 внутришлифовальных станков  с  удельным выбросом    0,062; 0,075  г/с. Чистое время работы первого станка 4,7    часа, второго 4,1   часа, третьего – 4,2, четвертого -4,5, пятого 4,8 . Первые три станки работают   260 дней в году, другие 194 дней .

3.  Деревообрабатывающий цех. Источник выброса ЗВ 3 строгальных  станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,45; 0,48  0,50 г/с и 2 круглопильных станков  с  удельным выбросом   6,4 ;7, 6  г/с. Чистое время работы первого станка 4,7    часа, второго 4,1   часа, третьего – 4,2, четвертого -4,5, пятого 4,8 . Первые три станки работают   261 дней в году, другие 240дней .

Вариант  № 39

1. Рассчитать валовые выбросы в котельной при следующих параметрах: вид топлива  -   торф, количество потребляемого топлива в год, 550т, производительность котла, т/ч        5,0   топка с неподвижной решеткой и ручным забросом, расход топлива за январь, 4,9 т   Батарейный циклон БТ-2

2. Механический цех Источник выброса ЗВ 3 заточных станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,045; 0,049  0,050 г/с и 2 внутришлифовальных станков  с  удельным выбросом    0,062; 0,075  г/с. Чистое время работы первого станка 4,3    часа, второго 4,4   часа, третьего – 4,3, четвертого -4,9, пятого 4,8 . Первые три станки работают   266 дней в году, другие 187 дней .

3.  Деревообрабатывающий цех. Источник выброса ЗВ 3 строгальных  станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,45; 0,48  0,50 г/с и 2 круглопильных станков  с  удельным выбросом   6,2 ;7, 5  г/с. Чистое время работы первого станка 4,7    часа, второго 4,1   часа, третьего – 4,2, четвертого -4,5, пятого 4,8 . Первые три станки работают   264 дней в году, другие 260дней .

Вариант  № 40

1. Рассчитать валовые выбросы в котельной при следующих параметрах: вид топлива  -    бурый уголь, количество потребляемого топлива в год, 570т, производительность котла, т/ч        5,6   топка с неподвижной решеткой и ручным забросом, расход топлива за январь, 4,9т   Батарейный циклон БТ-2

2. Механический цех Источник выброса ЗВ 3 заточных станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,045; 0,048; 0,050 г/с и 2 внутришлифовальных станков  с  удельным выбросом    0,062; 0,075  г/с. Чистое время работы первого станка 4,8    часа, второго 4,2   часа, третьего – 4,3, четвертого -4,7, пятого 4,8 . Первые три станки работают   260 дней в году, другие 180 дней .

3.  Деревообрабатывающий цех. Источник выброса ЗВ 3 строгальных  станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,45; 0,48  0,50 г/с и 2 круглопильных станков  с  удельным выбросом   6,2 ;7, 5  г/с. Чистое время работы первого станка 4,7    часа, второго 4,1   часа, третьего – 4,2, четвертого -4,5, пятого 4,8 . Первые три станки работают   261 дней в году, другие 250дней .

Вариант  № 41

1. Рассчитать валовые выбросы в котельной при следующих параметрах: вид топлива  -   дизельное топливо  количество потребляемого топлива в год, 570т, производительность котла, т/ч   4,8   топка с неподвижной решеткой и ручным забросом, расход топлива за январь, 4,7 т   Батарейный циклон БТ-2

2. Механический цех Источник выброса ЗВ 3 заточных станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,045; 0,048  0,050 г/с и 2 внутришлифовальных станков  с  удельным выбросом    0,062; 0,075  г/с. Чистое время работы первого станка 4,7    часа, второго 4,1   часа, третьего – 4,2, четвертого -4,4, пятого 4,8 . Первые три станки работают   260 дней в году, другие 197 дней .

3.  Деревообрабатывающий цех. Источник выброса ЗВ 3 строгальных  станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,45; 0,48  0,50 г/с и 2 круглопильных станков  с  удельным выбросом   6,2 ;7, 5  г/с. Чистое время работы первого станка 4,7    часа, второго 4,1   часа, третьего – 4,2, четвертого -4,5, пятого 4,8 . Первые три станки работают   261 дней в году, другие 250дней .

Вариант  № 42

1. Рассчитать валовые выбросы в котельной при следующих параметрах: вид топлива  -   уголь антрацит, количество потребляемого топлива в год, 530т, производительность котла, т/ч        5,4   топка с неподвижной решеткой и ручным забросом, расход топлива за январь, 4,5 т   Батарейный циклон БТ-2

2. Механический цех Источник выброса ЗВ 3 заточных станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,048; 0,047  0,050 г/с и 2 внутришлифовальных станков  с  удельным выбросом    0,062; 0,075  г/с. Чистое время работы первого станка 4,5    часа, второго 4,1   часа, третьего – 4,2, четвертого -4,5, пятого 4,9 . Первые три станки работают   260 дней в году, другие 190 дней .

3.  Деревообрабатывающий цех. Источник выброса ЗВ 3 строгальных  станков с удельным выбросом пыли  соответственно 0,47; 0,48  0,52 г/с и 2 круглопильных станков  с  удельным выбросом   6,8 ;7, 8  г/с. Чистое время работы первого станка 4,7    часа, второго 4,1   часа, третьего – 4,4, четвертого -4,9, пятого 4,8 . Первые три станки работают   262 дней в году, другие 265дней .

Задание для составления статистического отчета 2-тп Водхоз

Вариант № 32

Вагонное депо производит забор из артезианской скважины (лимит забора 275 тыс. м3/год) для следующих потребителей: наружная обмывка пассажирских вагонов (ручная обмывка 12 вагонов в смену при двухсменной работе), внутренняя уборка пассажирских вагонов (18 вагонов в смену при двухсменной работе), компрессорная 28 тыс. м3/год, котельная 37 тыс. м3/год. Мойка грузовых и легковых машин (ручная мойка 4 грузовых и 5 легковых в день). Хозяйственно-бытовые стоки после отстойника сбрасываются на рельеф. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет:  БПК 85 мг/л, ХПК 255 мг/л, взвешенные вещества 89 мг/л, азот аммонийный 32 мг/л. Производственные стоки очищаются на флотаторе производительностью 26 м3/час. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет: взвешенные вещества 19 мг/л, нефтепродукты 1,8 мг/л, сухой остаток 839 мг/л, железо 5,4 мг/л, СПАВ 0,4 мг/л, сульфаты 420 мг/л, хлориды 270 мг/л, алюминий 0,2 мг/л, хром 4,2 мг/л, медь 8,1 мг/л, никель 1,8 мг/л.

Вариант № 33

Вагонное депо производит забор из артезианской скважины (лимит забора 280 тыс. м3/год) для следующих потребителей: наружная обмывка пассажирских вагонов (ручная обмывка 11 вагонов в смену при двухсменной работе), внутренняя уборка пассажирских вагонов (19 вагонов в смену при двухсменной работе), компрессорная 32 тыс. м3/год, котельная 37 тыс. м3/год. Мойка грузовых и легковых машин (ручная мойка 10 грузовых и 8 легковых в день). Хозяйственно-бытовые стоки после отстойника сбрасываются на рельеф. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет:  БПК 68 мг/л, ХПК 350 мг/л, взвешенные вещества 90 мг/л, азот аммонийный 25 мг/л. Производственные стоки очищаются на флотаторе производительностью 29 м3/час. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет: взвешенные вещества 19 мг/л, нефтепродукты 1,7 мг/л, сухой остаток 910 мг/л, железо 5,1 мг/л, СПАВ 0,4 мг/л, сульфаты 510 мг/л, хлориды 280 мг/л, алюминий 0,2 мг/л, хром 6,5 мг/л, медь 5,2 мг/л, никель 2,3 мг/л.

Вариант № 34

Вагонное депо производит забор из артезианской скважины (лимит забора 260 тыс. м3/год) для следующих потребителей: наружная обмывка пассажирских вагонов (ручная обмывка 7 вагонов в смену при двухсменной работе), внутренняя уборка пассажирских вагонов (9 вагонов в смену при двухсменной работе), компрессорная 30 тыс. м3/год, котельная 40 тыс. м3/год. Мойка грузовых и легковых машин (ручная мойка 4 грузовых и машинная 7 легковых в день). Хозяйственно-бытовые стоки после отстойника сбрасываются на рельеф. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет:  БПК 65 мг/л, ХПК 210 мг/л, взвешенные вещества 75 мг/л, азот аммонийный 27 мг/л. Производственные стоки очищаются на флотаторе производительностью 27 м3/час. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет: взвешенные вещества 12 мг/л, нефтепродукты 1,6 мг/л, сухой остаток 650 мг/л, железо 1,3 мг/л, СПАВ 0,2 мг/л, сульфаты 590 мг/л, хлориды 85 мг/л, алюминий 0,2 мг/л.

Вариант № 35

Вагонное депо производит забор из артезианской скважины (лимит забора 2540 тыс. м3/год) для следующих потребителей: наружная обмывка пассажирских вагонов (ручная обмывка 14 вагонов в смену при двухсменной работе), внутренняя уборка пассажирских вагонов (142 вагонов в смену при двухсменной работе), компрессорная 35 тыс. м3/год, котельная 30 тыс. м3/год. Мойка грузовых и легковых машин (ручная мойка 12 грузовых и машинная 14 легковых в день). Хозяйственно-бытовые стоки после отстойника сбрасываются на рельеф. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет:  БПК 87 мг/л, ХПК 215 мг/л, взвешенные вещества 90 мг/л, азот аммонийный 23 мг/л. Производственные стоки очищаются на флотаторе производительностью 26 м3/час. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет: взвешенные вещества 9 мг/л, нефтепродукты 1,4 мг/л, сухой остаток 540 мг/л, железо 6,5 мг/л, СПАВ 0,1 мг/л, сульфаты 260 мг/л, хлориды 70 мг/л, алюминий 0,4 мг/л, хром 6,7 мг/л, медь 7,1 мг/л, никель 1,9 мг/л.

Вариант № 36

Вагонное депо производит забор из артезианской скважины (лимит забора 260 тыс. м3/год) для следующих потребителей: наружная обмывка пассажирских вагонов (ручная обмывка 12 вагонов в смену при двухсменной работе), внутренняя уборка пассажирских вагонов (10 вагонов в смену при двухсменной работе), компрессорная 32 тыс. м3/год, котельная 37 тыс. м3/год. Мойка грузовых и легковых машин (ручная мойка 8 грузовых и 9 легковых в день). Хозяйственно-бытовые стоки после отстойника сбрасываются на рельеф. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет:  БПК 107 мг/л, ХПК 220 мг/л, взвешенные вещества 75 мг/л, азот аммонийный 21 мг/л. Производственные стоки очищаются на флотаторе производительностью 24 м3/час. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет: взвешенные вещества 12 мг/л, нефтепродукты 1,3 мг/л, сухой остаток 770 мг/л, железо 3,4 мг/л, СПАВ 0,3 мг/л, сульфаты 370 мг/л, хлориды 140 мг/л, алюминий 0,2 мг/л, хром 7,1 мг/л, медь 5,3 мг/л, никель 2,3 мг/л.

Вариант № 37

Вагонное депо производит забор из артезианской скважины (лимит забора 270 тыс. м3/год) для следующих потребителей: наружная обмывка пассажирских вагонов (ручная обмывка 8 вагонов в смену при двухсменной работе), внутренняя уборка пассажирских вагонов (13 вагонов в смену при двухсменной работе), компрессорная 28 тыс. м3/год, котельная 42 тыс. м3/год. Мойка грузовых и легковых машин (ручная мойка 3 грузовых и 5 легковых в день). Хозяйственно-бытовые стоки после отстойника сбрасываются на рельеф. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет:  БПК 86 мг/л, ХПК 298 мг/л, взвешенные вещества 73 мг/л, азот аммонийный 30 мг/л. Производственные стоки очищаются на флотаторе производительностью 28 м3/час. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет: взвешенные вещества 12 мг/л, нефтепродукты 2,6 мг/л, сухой остаток 720 мг/л, железо 7,5 мг/л, СПАВ 0,4 мг/л, сульфаты 590 мг/л, хлориды 175 мг/л, алюминий 0,2 мг/л, хром 6,5 мг/л, медь 4,5 мг/л, никель 1,9 мг/л.

Вариант № 38

Вагонное депо производит забор из артезианской скважины (лимит забора 260 тыс. м3/год) для следующих потребителей: наружная обмывка пассажирских вагонов (ручная обмывка 7 вагонов в смену при двухсменной работе), внутренняя уборка пассажирских вагонов (12 вагонов в смену при двухсменной работе), компрессорная 30 тыс. м3/год, котельная 42 тыс. м3/год. Мойка грузовых и легковых машин (ручная мойка 6 грузовых и машинная 12 легковых в день). Хозяйственно-бытовые стоки после отстойника сбрасываются на рельеф. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет:  БПК 68 мг/л, ХПК 224 мг/л, взвешенные вещества 77 мг/л, азот аммонийный 29 мг/л. Производственные стоки очищаются на флотаторе производительностью 27 м3/час. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет: взвешенные вещества 18 мг/л, нефтепродукты 1,9 мг/л, сухой остаток 760 мг/л, железо 5,2 мг/л, СПАВ 0,15 мг/л, сульфаты 390 мг/л, хлориды 120 мг/л, алюминий 0,3 мг/л, хром 4,2 мг/л, медь 5,6 мг/л, никель 2,7 мг/л.

Вариант № 39

Вагонное депо производит забор из артезианской скважины (лимит забора 240 тыс. м3/год) для следующих потребителей: наружная обмывка пассажирских вагонов (ручная обмывка 8 вагонов в смену при двухсменной работе), внутренняя уборка пассажирских вагонов (11 вагонов в смену при двухсменной работе), компрессорная 29 тыс. м3/год, котельная 47 тыс. м3/год. Мойка грузовых и легковых машин (ручная мойка 6 грузовых и 9 легковых в день). Хозяйственно-бытовые стоки после отстойника сбрасываются на рельеф. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет:  БПК 74 мг/л, ХПК 125 мг/л, взвешенные вещества 88 мг/л, азот аммонийный 29 мг/л. Производственные стоки очищаются на флотаторе производительностью 24 м3/час. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет: взвешенные вещества 16 мг/л, нефтепродукты 1,9 мг/л, сухой остаток 580 мг/л, железо 8,5 мг/л, СПАВ 0,3 мг/л, сульфаты 330 мг/л, хлориды 180 мг/л, алюминий 0,2 мг/л, хром 4,9 мг/л, медь 6,9 мг/л, никель 0,8 мг/л.

Вариант № 40

Вагонное депо производит забор из артезианской скважины (лимит забора 250 тыс. м3/год) для следующих потребителей: наружная обмывка пассажирских вагонов (ручная обмывка 5 вагонов в смену при двухсменной работе), внутренняя уборка пассажирских вагонов (11 вагонов в смену при двухсменной работе), компрессорная 28 тыс. м3/год, котельная 44 тыс. м3/год. Мойка грузовых и легковых машин (ручная мойка 8 грузовых и машинная 12 легковых в день). Хозяйственно-бытовые стоки после отстойника сбрасываются на рельеф. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет:  БПК 82 мг/л, ХПК 250 мг/л, взвешенные вещества 99 мг/л, азот аммонийный 27 мг/л. Производственные стоки очищаются на флотаторе производительностью 25 м3/час. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет: взвешенные вещества 11 мг/л, нефтепродукты 1,5 мг/л, сухой остаток 630 мг/л, железо 11,5 мг/л, СПАВ 0,3 мг/л, сульфаты 270 мг/л, хлориды 95 мг/л, алюминий 0,2 мг/л, хром 2,4 мг/л, медь 3,4 мг/л, никель 0,6 мг/л.

Вариант № 41

Локомотивное депо производит забор из артезианской скважины (лимит забора воды 200 тыс. м3/год) для следующих потребителей: наружная обмывка подвижного состава (ручная обмывка 7 вагонов в смену при двухсменной работе и 9 секций локомотивов), влажная уборка помещений 22 тыс. м3/год, компрессорная 31 тыс. м3/год (оборотная система водоснабжения, с подпиткой 3 тыс. м3/год), котельная 39 тыс. м3/сут. Мойка при оборотном водопользовании 8 грузовых и 9 легковых машин. Хозяйственно-бытовые стоки очищаются на биологических прудах и сбрасываются в городскую сеть канализации. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет:  БПК 97 мг/л, ХПК 220 мг/л, взвешенные вещества 87 мг/л, азот аммонийный 24 мг/л. Производственные стоки очищаются на флотаторе, производительностью 26 м3/час сбрасываются на рельеф местности. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет: взвешенные вещества 18 мг/л, нефтепродукты 2,4 мг/л, БПК 14 мг/л, сухой остаток 840 мг/л, железо 1,5 мг/л, СПАВ 0,1 мг/л, сульфаты 520 мг/л, хлориды 180 мг/л, алюминий 0,2 мг/л.

Вариант № 42

Локомотивное депо производит забор из артезианской скважины (лимит забора воды 290 тыс. м3/год) для следующих потребителей: наружная обмывка подвижного состава (ручная обмывка 9 вагонов в смену при двухсменной работе и 10 секций локомотивов), влажная уборка помещений 18 тыс. м3/год, компрессорная 39 тыс. м3/год (оборотная система водоснабжения, с подпиткой 6 тыс. м3/год), котельная 44 тыс. м3/сут. Мойка при оборотном водопользовании 10 грузовых и 11 легковых машин. Хозяйственно-бытовые стоки очищаются на биологических прудах и сбрасываются в городскую сеть канализации. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет:  БПК 29 мг/л, ХПК 55 мг/л, взвешенные вещества 19 мг/л, азот аммонийный 0,9 мг/л, нитраты 8,9 мг/л и нитриты 2,5 мг/л. Производственные стоки очищаются на флотаторе, производительностью 26 м3/час сбрасываются на рельеф местности. Концентрация загрязнителей при сбросе составляет: взвешенные вещества 29 мг/л, нефтепродукты 1,9 мг/л, БПК 12 мг/л, сухой остаток 910 мг/л, железо 1,5 мг/л, СПАВ 0,2 мг/л, сульфаты 440 мг/л, хлориды 180 мг/л, алюминий 0,3 мг/л.

Задание для составления статистического отчета 2-тп отходы

|  | Номера вариантов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Люминесцентные лампы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| штук Qра | 4000 | 2000 | 2500 | 2200 | 2100 | 1500 | 1700 | 2300 |
| штук Кра | 6000 | 5000 | 4000 | 5000 | 5500 | 4000 | 4200 | 4500 |
| Индустриальное масло Рi, кг/ед. об | 2 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 2,8 | 3,5 | 2,2 | 2,4 |
| n ед. об. | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 |
| N раз/год | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Компрессионное V, л/год | 100 | 300 | 200 | 150 | 300 | 250 | 220 | 200 |
| N | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| , т/м3 | 0,80 | 0,95 | 0,82 | 0,84 | 0,92 | 0,95 | 0,93 | 0,86 |
| Моторное и компрессионное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовых, V3, л | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Легковых V3, л | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Количество грузов. автомашин | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| Количество легков. автомашин | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 8 |
| Lф грузовых автомашин | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 250 | 270 | 170 |
| Lф легковых автомашин | 200 | 250 | 300 | 220 | 270 | 280 | 280 | 210 |
| Кислота серная в АКБ, V, л | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Испарение электролита, К | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Фактический срок службы т, год | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 |
| Опилки незамасленные объем пиломатериалов  . V, м3 | 2,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 5,2 | 3,3 | 4,2 |
| Опилки замасленные, Т | 1,0 | 2,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Черные металлы М1, т/год | 5,0 | 6,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 5,1 |
| Стальной прокат Р, т | 8 | 12 | 8,5 | 8,0 | 8,2 | 8,7 | 10,5 | 11,0 |
| Стружка металлическая, р,т | 2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
| Древесные отходы смешанные V, м3 | 5 | 6,5 | 5,1 | 5,3 | 3,2 | 4,6 | 4,7 | 5,3 |
| Ломабразивных кругов заточных, шт | 25 | 36 | 44 | 35 | 38 | 39 | 44 | 39 |
| шлифовальных, шт | 25 | 25 | 27 | 33 | 19 | 19 | 28 | 27 |
| Вес заточного круга, кг | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,7 |
| Вес шлифовального, кг | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
| Отработанные электроды G расход электродов т/год | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
| Аккумуляторные отработанные масса m, кг ; груз.вых | 20 | 25 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| легковых, кг | 10 | 15 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| Число АКБ грузовых | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| г/число легковых АКБ | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Резина: грузовых покрышек, кг,шт | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 32 | 36 | 37 |
| легковых | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| Масса камеры грузов. автом. | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Масса камеры легков. автом. | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |

Продолжение таблицы 2

|  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Люминесцентные лампы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| штук Qра | 1000 | 1500 | 1700 | 800 | 600 | 1200 | 1100 | 3800 |
| штук Кра | 3000 | 3200 | 3700 | 3000 | 3000 | 3700 | 3800 | 5500 |
| Индустриальное масло Рi, кг/ед. об | 3,2 | 2,1 | 3,5 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 2,4 | 2,6 |
| n ед. об. | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | 8 |
| N раз/год | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Компрессионное V, л/год | 200 | 300 | 300 | 150 | 170 | 130 | 140 | 160 |
| N | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| , т/м3 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,86 | 0,82 | 0,83 | 0,89 | 0,90 |
| Моторное и компрессионное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовых, V3, л | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Легковых V3, л | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Количество грузов. автомашин | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Количество легков. автомашин | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| Lф грузовых автомашин | 160 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 210 | 200 |
| Lф легковых автомашин | 210 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 220 | 270 |
| Кислота серная в АКБ, V, л | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Испарение электролита, К | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,8 |
| Фактический срок службы т, год | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
| Опилки незамасленные объем пиломатериалов  . V, м3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
| Опилки замасленные, Т | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Черные металлы М1, т/год | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
| Стальной прокат Р, т | 12,8 | 11,7 | 17 | 9,0 | 12 | 8,9 | 14 | 12,0 |
| Стружка металлическая, р,т | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
| Древесные отходы смешанные V, м3 | 3,9 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,0 | 5,4 |
| Ломабразивных кругов заточных, шт | 27 | 27 | 29 | 29 | 31 | 33 | 40 | 42 |
| шлифовальных, шт | 19 | 20 | 25 | 26 | 24 | 25 | 27 | 26 |
| Вес заточного круга, кг | 1,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| Вес шлифовального, кг | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| Отработанные электроды G расход электродов т/год | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| Аккумуляторные отработанные масса m, кг ; груз.вых | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 25 |
| легковых, кг | 13 | 14 | 14 | 14 | 14,5 | 15 | 15 | 14 |
| Число АКБ грузовых | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| г/число легковых АКБ | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Резина: грузовых покрышек, кг,шт | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 45 | 45 | 43 |
| легковых | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| Масса камеры грузов. автом. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Масса камеры легков. автом. | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |